这是一份经过终极加固的 21天全栈开发执行手册 (The Reinforced Execution Manual)。

21天硬件安全加速网卡 (Crypto SmartNIC) · 终极加固执行手册

这份手册融合了之前的核心架构，并补强了 Cache一致性、Burst限制、ACL抗碰撞、Payload精确定义 等关键工程细节。

Phase 1: 协议立法与总线基座 (Day 2 - Day 4)

核心目标：构建无歧义接口，攻克AXI，规避Cache陷阱。

Day 2: 协议定义与控制中枢 (The Constitution)

- Task 1.1: SystemVerilog Package (pkg_axi_stream.sv)

- 长度定义 (Patch)：

- ip_total_len: IP Header 中的 Total Length。

- udp_len: UDP Header 中的 Length (Header + Payload)。

- payload_len: udp_len - 8。

- 对齐约束 (Patch)：

- 判断：if (payload_len % 16 != 0) DROP_BAD_ALIGN;

- 一致性检查：if (udp_len > ip_total_len - (ihl*4)) DROP_MALFORMED;

- AXI 约束 (Patch)：

- MAX_BURST_LEN = 256 (AXI4 Limit)。

- Descriptor/Buffer 地址必须 64-Byte Aligned (Cache Line 对齐)。

- Task 1.2: CSR Design (axil_csr.v)

- 新增寄存器：

- 0x40 CACHE_CTRL (Bit 0: Enable Flush/Invalidate Signal - 预留)。

- 0x44 ACL_COLLISION_CNT (统计 Hash 碰撞导致的潜在误杀)。

- Task 1.3: BFM Verification

- 增加 task check_alignment，验证非对齐地址访问是否被拦截或报错。

Day 3: 总线之王 (AXI4-Full Master)

- Task 2.1: Master FSM & Burst Logic

- 拆包逻辑 (Patch)：

- 条件：if ((addr & 0xFFF) + len > 4096 || (len / width) > 256)

- 动作：拆分为多次 Burst。

- 对齐处理：不支持非对齐传输，若 addr[2:0] != 0，直接触发 AXI_ERROR 中断。

- Task 2.2: Single-ID Ordering

- 保持单 ID 策略，确保严格保序。

- Task 2.3: Virtual DDR Model

- 加入随机延迟，模拟真实 DDR 控制器行为。

Day 4: 物理觉醒 (Zynq Bring-up)

- Task 3.1: Full-Link Simulation

- 验证 AXI Master 在跨 4K 和 >256 Beats 时的拆包行为。

- Task 3.2: The Pitch

- 申请 Zynq 板卡。

Task 3.3: Zynq Boot Image & Cache Strategy (Updated)

- Vivado 配置：保持 HP0 (High Performance) 接口开启。不要换 ACP 接口，因为 ACP 带宽（64-bit）低于 HP（64/128-bit Burst 优化），且 ACP 更适合低延迟小包，不适合网卡吞吐场景。

- 驱动策略：在软件说明文档中明确，Linux 驱动层将使用 dma_alloc_coherent 申请一致性内存（底层原理即禁用该页面的 Cache），而非手写 Xil_DCacheFlush，以提高代码的可移植性与鲁棒性。

- 答辩预埋：准备一张对比表，“HP 接口 + 软件一致性” vs “ACP 接口硬件一致性”在吞吐量上的优劣，证明选择 HP 是为了极致带宽。

Phase 2: 极速算力引擎 (Day 5 - Day 8)

核心目标：确保 Crypto 路径的数据完整性与流控。

Day 5: 算法硬核化

- Task 4.1: Width Gearbox

- 输入假设：基于 payload_len % 16 == 0 的强约束。

- Golden Model (Patch)：编写 Python 脚本 (使用 pycryptodome) 生成标准 AES-CBC/SHA-256 向量，作为 Testbench 的比对基准。

- Task 4.2: Crypto Core

- AES-CBC / SHA-256 实现。

Day 6: 流水线 & CDC

- Task 5.1: IV Logic

- 实现 CBC 链式异或。

- Task 5.2: CDC Integration

- Async FIFO 隔离 (125MHz Core / 100MHz Bus)。

Day 7: 双核并联

- Task 6.1: Dispatcher

- 基于 tuser 分发。

- Task 6.2: Flow Control

- Credit-based 反压。

Day 8: 统一包缓冲管理 (PBM)

- Task 7.1: SRAM Controller

- BRAM Ring Buffer。

- Task 7.2: Atomic Reservation (Patch)

- 强一致性：引入 ALLOC_META -> ALLOC_PBM -> COMMIT 状态机。

- 回滚机制：若在 SOP 后发生 Drop (如 Payload 长度不对齐)，触发 ROLLBACK，释放已预扣空间和 Meta Index。

Phase 3: 智能网卡子系统 (Day 9 - Day 14)

核心目标：构建健壮的协议栈，处理边界情况。

Day 9: MAC IP & RX Stack

- Task 8.1: MAC IP Integration

- AXI Ethernet Subsystem。

- Task 8.2: RX Parser (Patch)

- 长度检查：严格校验 udp_len 与 ip_total_len。

- 对齐检查：基于 payload_len 判断是否 Drop。

- Meta分配：申请 Meta Index，若满则 Drop 并统计。

- Task 8.3: ARP Responder

- 静态 ARP 应答。

Day 10: TX Stack & Checksum

- Task 9.1: Checksum Offload

- Store-and-Forward 计算。

- Task 9.2: TX Builder

- Padding 逻辑 (Payload < 46B)。

- 交换 IP/MAC/Port。

Day 11: 描述符环 & HW Init

- Task 10.1: HW Initializer

- 上电延时后写入空描述符 (Non-Cacheable 区域)。

- Task 10.2: Ring Pointer Mgr

- 维护 Head/Tail。

Day 12-13: DMA 集成

- Task 11.1/11.2: DMA Engines

- S2MM / MM2S。

- Task 11.3: Loopback Mux

- 支持 DDR 回环 / PBM 直通。

Day 14: 全系统回环

- Task 13.1: Full Integration

- 验收标准：Wireshark 抓包，Payload 加密正确，Checksum 正确，无 Malformed Packet。

Phase 4: 独家高级特性与交付 (Day 15 - Day 21)

核心目标：增强安全性与性能，完成物理收敛。

Day 15: 硬件安全模块 (HSM)

- Task 14.1: Config Packet Auth (Patch)

- 简单认证：配置包 Payload 前 4 字节必须匹配 0xDEADBEEF (Magic Number) 或简单的 Hash 校验，否则丢弃。

- 防重放：检查配置包 seq_id 必须递增。

Task 14.2: Key Vault with DNA Binding (Updated)

- 物理绑定：实例化 Xilinx 原语 DNA_PORT，读取 FPGA 芯片全球唯一的 57-bit Device DNA。

- 密钥派生：不直接存储用户密钥。内部存储 Effective_Key = Hash(User_Key + Device_DNA)。

- 防克隆逻辑：系统启动时校验 DNA。如果 DNA 不匹配（说明比特流被非法拷贝到了另一块板子上），状态机强制锁定，拒绝工作。

- 存储介质：保持 Write-Only BRAM，增加“篡改自毁”逻辑（检测到非法复位或 JTAG 扫描时瞬间擦除 Key）。

Day 16: 硬件防火墙 (ACL)

- Task 15.1: 5-Tuple Extraction

- 提取五元组。

- Task 15.2: Enhanced Match Engine (Patch)

- 抗碰撞：使用 CRC16 (而非 CRC8) 映射到 4K 深度 BRAM，或使用 2-way Set Associative (每个 Hash 桶存 2 个指纹)。

- 逻辑：命中且指纹匹配 -> Drop。

Day 17: 零拷贝快速通道 (Zero-Copy)

- Task 16.1: FastPath Rules (Patch)

- 规则：

- Dst_Port != CRYPTO && Dst_Port != CONFIG

- !drop_flag (未被 ACL 拦截)

- payload_len 合法

- 动作：PBM 直通 TX。

- Checksum：由于 FastPath 不改 Payload，直接透传原 Checksum (需在 TX Builder 处理)。

Day 18: 鲁棒性攻防

- Task 17.1: Attack Vectors

- Runt/Giant Frames, Bad Align, Replay Attack (HSM)。

- Task 17.2: Recovery

- 验证 DROP_CNT，验证 PBM/Meta 资源回滚。

Day 19: 性能压榨

- Task 18.1: Burst Efficiency

- 调整阈值凑齐 128/256 Beats。

- Task 18.2: Outstanding

- 开启 AXI Outstanding (Depth 4)。

Day 20: 物理层时序收敛

Task 19.1: Critical Path Optimization & Documentation (Updated)

- 流水线切割：在 SM4/AES 加密轮函数和 Hash 计算的关键路径插入寄存器（Pipeline Register）。截图对比：插入前的 Setup Violation 报错图 vs 插入后的 Timing Passed 图。

- 物理约束 (Pblock)：在 Device View 中手动圈定 Crypto Core 的物理区域，减少跨区域布线延迟。保存 Pblock 约束文件作为工程能力的证据。

- 跨时钟域 (CDC)：显式通过 set_false_path 或 set_max_delay 约束异步 FIFO 的指针信号，证明你懂静态时序分析 (STA)。

Day 21: 终极交付

- Task 20.1: ILA Instrumentation

- 抓取 drop_reason, fastpath_active, axi_error。

Task 20.2: Live Demo & Performance Benchmarking (Updated)

- 基准测试 (Benchmark)：

  - 软件组：在 Zynq PS 端（ARM 核）运行 openssl speed -evp sm4 或 aes-128-cbc，记录吞吐量（例如：20MB/s）。

  - 硬件组：运行 SmartNIC，通过 ILA 计数器计算实际吞吐量（例如：950MB/s）。

- 可视化展示：在演示界面（或 PPT）实时显示两个数字：

  - 加速比：硬件吞吐 / 软件吞吐（预期 >40倍）。

  - CPU 卸载率：展示硬件满载时，ARM CPU 占用率仅为 1%（仅处理描述符），而纯软件方案 CPU 占用率为 100%。

验收清单 & 风险矩阵 (Acceptance Checklist)

| Phase | 关键验收点 | 风险点 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | AXI Master 跨 4K 拆包波形 | Zynq 无时钟 | 生成 BOOT.BIN (FSBL) |
| P2 | Crypto Core 输出与 Python Golden 一致 | 时序违例 | 降频至 125MHz |
| P3 | Wireshark 抓到正确加密包 | Cache 一致性 | 使用 Non-Cacheable 地址 |
| P3 | Payload 长度不对齐被 Drop | Gearbox 错位 | 强制 16B 对齐约束 |
| P4 | ACL 不误杀正常包 | Hash 碰撞 | 升级为 CRC16/4K 表 |
| P4 | FastPath 延迟 < 5us | Checksum 错误 | 透传原 Checksum |